清源创新实验室尺寸排阻色谱仪需求调研情况

一、仪器设备使用的项目

尺寸排阻色谱仪（简称SEC）是以聚合物为固定相，它类似于分子筛的作用，但聚合物的孔径比分子筛要大得多，一般为数纳米到数百纳米。溶质在两相之间不是靠其相互作用力的不同来进行分离，而是按分子大小进行分离。分离只与聚合物的孔径分布和溶质的流动力学体积或分子大小有关。样品进入色谱柱后，随流动相在聚合物外部间隙以及孔穴旁流过。尺寸排阻色谱仪能为本项目精细化工工艺多组分杂质中污染物的分析提供有效的定性、定量工具。

二、在该项目中所承担的任务

随着科学技术的发展和环境学科教学领域拓展的需要，我课题组精细化工工艺多组分杂质分析学科担负着大量科研分析工作和为企业担负技术顾问的需要以及本科生、研究生培养教育，学院平台目前配备的设备已经不能满足我课题组精细化工工艺多组分杂质分析学科现有开展科研和教学工作的需要，严重影响我课题组的人才培养（本科生与研究生课程教学）和科研工作，制约学科的建设与发展。鉴于上述情况，为了更好地保证教学、科研工作的顺利完成，经过学院相关教师的多轮认真讨论，一致认为，尺寸排阻色谱仪是我课题组目前需求迫切、发挥效益较大的分析检测仪器，所以我课题组申请尽快购置一台服务于综合实验平台分析测试为主、性能指标能够满足常规科研和教学需要、灵敏度高、性价比高、性能稳定可靠的进口品牌的尺寸排阻色谱仪。

利用其有极强的分离能力分离化工品中各类高沸点、大分子化合物;

尺寸排阻色谱仪具有高适用性高灵敏度特点，被广泛应用于复杂组分的分离与鉴定，能大大丰富本科教学内容和提高基础科研的质量。该设备主要用于本单位教授完成精细化工专业的定性、定量分析的科研项目需要，同时该仪器分析又具有多学科交叉性，发展性和前沿性特点，在实验教学中也起到了提高实验教学质量与培养研究生、本科生动手能力的重要作用，相比其他传统分析仪器，它具有高速准确，灵敏度高、分辨率高，可反复使用的优点，已经成为科学实验中不可缺少的重要仪器，能极大满足研究生教学与科研培养的要求，培养广大学生综合知识和创新能力。

三、国内外同类项目所用的仪器设备及优缺点对比

1.进口产品

| 类别 | 项目 | 日本岛津 | 美国安捷伦 | 美国Waters |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要性能指标 | 产品品名 | 尺寸排阻色谱仪LC-20A | 尺寸排阻色谱仪1260 | 尺寸排阻色谱仪2695 |
|  | 类型 | 并联双柱塞 | 串联双柱塞 | 并联双柱塞 |
|  | 最大压力 | 60MPa | 42MPa | 40MPa |
|  | 流速范围 | 0.001～10.000mL/min | 0.001-100mL/min | 0.001 -5mL/min |
|  | 自动进样器交叉污染 | 交叉污染：0.0025% | 交叉污染：0.05% | 交叉污染< 0.1% |
|  | 柱温箱控温方式： | 强制空气循环型 | 模块加热型 | 模块加热型 |
|  | 泵的精度 | 0.06%RSD | 泵的精度：0.07%RSD | 泵的精度：0.075%RSD |
| 市场情况 | 市场 | 占有率高 | 占有率高 | 占有率低 |
| 价格比较 | 价格 | 性价比高 | 价格高 | 价格高，性价比不高 |
| 售后服务 | 售后服务 | 在福州设有售后服务中心，并有六名维修人员，服务及时，技术力量强。 | 在福建只有一名售后服务人员 | 仅有一名维修工程师，福建省内无服务维修点 |

2.国产同类产品

国产设备功能不足、无法解决实际问题，无法达到很好的重复性效果。

四、条件准备情况

实验室具备电（220V单相电源）、通风（排气系统）、实验平台（尺寸大于50 x 55 cm, 可以承32Kg以上的设备）等安装条件。

五、可能存在的安全性问题

该设备使用过程无放射物产生，可能产生少量废气可由通风净化系统处理，不会产生安全性问题。