清源创新实验室矢量网络分析仪需求调研情况

一、仪器设备使用的项目

矢量网络分析仪器是一种电磁波能量的测试设备。矢量网络分析仪是微波毫米波测试仪器领域中最为重要、应用最为广泛的一种高精度智能化测试仪器，在业界旱有“微波/毫米波测试仪器之王的美誉，主要用于被测网络散射参量双向S参数的幅频、相频及群时延等信息的测量。被广泛应用于元器件测试、材料测试等诸多领域。

二、在该项目中所承担的任务

所购置的矢量网络分析仪能为化学工程、材料科学、微电子学等专业提供测试服务，满足各科研创新中心对材料的检测需求。全天候开放，预计年开机时数可达1000小时以上，测试样品达上千个。满足实验室专业的基础实验、分研究方向的综合实验、创新实验和论文期刊要求的试验需求，可为创新中心实验分析和科研工作提供基础性的研究数据，让科研团队尽可能学会和运用现代材料分析测试仪器设备。

全年通过该矢量网络分析仪器可完成5项以上的科研项目，发表5篇以上的高水平论文。并且将进一步完善材料技术教育部重点实验室的建设，促进实验室在材料的研究发展，并拟据此培养2-5名研究生。这对于促进实验室材料特性的研究发展，对于保证科研中心相关科研项目的顺利完成，开展产、学、研合作，促进科研成果转化和研究都具有非常重要的意义。

同时矢量网络分析仪作为材料特性的研究一个环节，至关重要，它可满足化学化工，材料科学，微电子学的本科和研究生专业基础实验教学、分方向综合实验、创新实验和毕业论文教学的所有试验需求，可为本科实验教学和科研工作提供基础性的研究数据，让学生在学期间尽可能了解和初步学会现代材料分析测试仪器设备。

三、国内外同类项目所用的仪器设备及优缺点对比

| 类别 | 项目 | 是德科技 | 罗德施瓦茨 | 安立 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要性能指标 | 型号 | E5080B | ZNB20 | MS4642B |
|  | 频率范围 | 100KHz- 26.5GHz | 100 kHz - 20 GHz | 10MHz to 20 GHz |
|  | 支持的最高频率升级 | 53GHz | 无法升级 | 无法升级 |
|  | 端口数 | 2 | 2 | 2 |
|  | 动态范围 | 1MHz-10MHz, 138dB 10MHz-50MHz, 147dB 50MHz-8GHz, 150dB 8GHz-16GHz, 147dB 16GHz-20GHz, 143dB | 10MHz-100MHz, 115dB 100Mhz-6GHz, 125dB 6GHz-20GHz, 120dB | 70kHz-300kHz, 85dB 300kHz-2MHz, 102dB 2MHz-10MHz, 115dB 10MHz-2.5GHz, 122dB 2.5GHz-20GHz, 119dB |
|  | 最大输出功率 | +13 dBm | +10 dBm | +10 dBm |
|  | 轨迹噪声 1MHz-3GHz | 0.0005dBrms 0.003°rms | 0.004dBrms 0.035° rms | 0.0045dBrms 0.05°rms |
|  | 温度稳定性 10MHz-4.5GHz | 0.005 dB/° C 0.1°/° C | 0.04 dB/° C 0.8°/° C | 0.02 dB/° C 0.2°/° C |
|  | 显示器 | 12.1寸触摸屏， 1280 X800分辨率 | 12.1寸触摸屏，1280 X800分辨率 | 10.4寸触摸屏， XGA |
|  | 是否支持频谱分析 | 可升级支持 | 不支持 | 不支持 |
|  | 是否支持高频材料测试应用 | 有N1500A提供业界最全的材料测试方案 | 不支持 | 不支持 |
|  | 传输线法测试 | 有标准空气线，以及测试软件支持，测试软件支持9中算法 | 不支持 | 不支持 |
|  | 自由空间法测试 | 合作伙伴有全套方案，以及测试软件支持 | 不支持 | 不支持 |
|  | 拱形法测试 | 合作伙伴有全套方案，以及测试软件支持 | 不支持 | 不支持 |
|  | 谐振腔测试 | 支持各种类型的谐振腔 | 不支持 | 不支持 |
|  | 探头法测试 | 有液体、粉末探头，可以高达50G | 不支持 | 不支持 |
| 市场情况和价格比较 | 价格 | 143000 USD | 150000 USD | 139000 USD |
|  | 市场占有率 | 主流 | 一般 | 一般 |
| 售后 服务 | 技术支持 | 福建有原厂提供技术支持 | 福建没有原厂，只有代理商提供支持 | 福建没有原厂，只有代理商提供支持 |

国产同类产品情况

国产设备与进口设备差距巨大，仪器的测试结果经常出现波动，重复性低。

四、条件准备情况

实验室具备电（220V单相电源）、通风（排气系统）、实验平台（尺寸大于50 x 55 cm, 可以承32Kg以上的设备）等安装条件。

所购置仪器设备的安全性分析

五、可能存在的安全性问题

该设备使用过程无放射物，污染物产生，不会产生安全性问题。