清源创新实验室气相色谱仪采购需求概况

一、项目概况

本项目为气相色谱仪采购。利用其有极强的分离能力分离化工品中各类挥发性化合物，该设备主要用于本单位定性、定量分析的科研项目需要，同时该仪器分析又具有多学科交叉性，发展性和前沿性特点，在实验教学中也起到了提高实验教学质量与培养研究生、本科生动手能力的重要作用，能极大满足研究生教学与科研培养的要求，培养广大学生综合知识和创新能力。

- 二、技术和服务要求

(一)采购清单

| 采购标的 | 单位 | 数量 | 基本配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 气相色谱仪 | 台 | 1 | 1.气相色谱仪主机一台：带双填充柱进样口(AFC控制)、分流/不分流进样口、TCD检测器 2.原装正版色谱工作站一套 3.20位顶空进样器一套 4.填充柱一根 5.消耗品包：进样口橡胶隔垫、惰性化处理石英棉3gm、O型圈 6.气路净化装置一套 |

- （二）仪器总体要求

- 1.气相色谱仪

- 1.1柱箱

- 1.1.1柱箱温度：室温以上3℃ ～ 450℃（使用液态CO2时可达-45℃）

- 1.1.2可设定升温速率：≥220℃/min，支持程序降温（无需升级）

- 1.1.3冷却速度：从 450 降到 50℃ ≤3.5min（210s）

- 1.1.4最大运行时间：≥9000分钟

- 1.2分流/不分流进样口

- 1.2.1最高使用温度：450℃

- 1.2.2压力设定范围：0 ～ 1015kPa（相当于0～147psi）

- 1.2.3压力控制精度：≤0.001psi（0～147psi范围）

- 1.2.4分流比设定范围：0 ～ 9000

- 2.热导检测器（TCD）

- 2.1最高使用温度：420℃

- 2.2具有过热保护功能

- 2.3灵敏度：40000mV.mL/mg (癸烷)

- 2.4动态范围：105

- 2.5热导丝：铼-钨丝

- 2.6惠斯登电桥双灯丝结构，双流路方式，具有参比灯丝，内装预置放大器，10×增幅时

- 3.其他

- 3.1具有恒定的载气线速度控制功能

- 3.2具有室温补偿和自动环境补偿功能

- 3.3支持填充柱和毛细管柱

- 4.顶空进样器

- 4.1样品流路温度：室温+10℃至225℃

- 4.2传输管线材质：Sulfinert惰化处理

- 4.3传输管线温度：室温+10℃至225℃

- 4.4加热孔数量：6个样品瓶位旋转托盘

- 5.需满足的质量、服务、安全、时限等要求：质保期一年，终生维护。