清源创新实验室湿法制粒挤出滚圆一体机需求调研情况

一、仪器设备使用的项目

湿法制粒挤出滚圆一体机适用于湿法成型。氨工业催化方向实验室计划购置的挤出滚圆一体机为微型设备，主要用于催化剂等功能材料的研发，可服务于清源实验室各相关研究方向，加速配方和制备工艺的优化，推动各类功能材料的应用研究进程。

二、在该项目中所承担的任务

拟购置的湿法制粒挤出滚圆一体机适于不同比例的粉体、膏体、凝胶或液体的复合成形，可实现小批量催化剂等功能材料快速成形，选配模具获得不同尺寸的三叶草、圆柱形或球形催化剂，适用于催化剂配方和制备工艺的优化研究，可加速以工业应用研究为目标的催化剂等功能材料的研发进程。该设备的购置不仅可服务于清源实验室氨工业催化方向、脱硫催化方向、石油化工催化方向所承担国家省部及企业合作项目，还可服务于高校、企业各类人才的培养。

三、国内外同类项目所用的仪器设备及优缺点对比

| 名称 | 型号 | 制造公司 |  | 使用单位 |  | 购置时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挤出滚圆机 | CML | 英国CALEVA |  | 浙江大学 |  | 2020 |
| 挤出滚圆机 | NICA | 德国GEA |  | 华东理工大学 |  | 2010 |
| 挤出滚圆机 | ZE-5 | 瑞士Three-Tec GmbH |  | 复旦大学 |  | 2013 |
| 优缺点对比 |  |  |  |  |  |  |
| 品牌 | 优点 |  |  |  |  | 缺点 |
| 英国CALEVA | 非常适合研发 |  |  |  |  | 无 |
| 德国GEA | 适合制药工业的生产 |  |  |  |  | 研发型体量太大 |
| 瑞士Three-Tec GmbH | 可扩展到热熔挤出 |  |  |  |  | 滚圆技术较弱 |
| 同类项目所用仪器设备的优缺点（提供不少于三家制造公司的仪器设备） |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 项目 | 第一家公司CALEVA | 第二家 GEA |  | 第三家公司 Three-Tec GmbH |  |
| 主要性能 指标 | 材质 | 不锈钢材质，与样品接触部分采用316不锈钢 | 不锈钢材质，与样品接触部分采用316不锈钢 |  | 不锈钢材质，与样品接触部分采用316不锈钢，有少量塑料件管线外露 |  |
|  | 主机 | 转速显示面板显示前部或侧部驱动器输出的速度，速度显示器可以按下标有“显示切换”的按钮进行切换 | 转速面板显示，各功能参数切换设置较为复杂 |  | 转速面板显示，各功能参数切换设置较为复杂 |  |
|  | 制粒 | 工作能力约为60-80ml（30-50克/湿重） | 工作能力约为8000ml（4000克/湿重） |  | 工作能力约为50-80ml（25-60克/湿重） |  |
|  | 挤出 | 采用螺杆挤出方式 规格0.5-3.0mm可选 | 采用筛网挤出方式 规格0.8-3.0mm可选 |  | 采用螺杆挤出方式 规格0.5-2.5mm可选 |  |
|  | 滚圆 | 工作能力为10-80g（湿重） | 工作能力为30-80g（湿重） |  | 工作能力为10-50g（湿重） |  |
|  | 转速 | 500-3000 RPM, 数字显示 | 800-3000 RPM, 数字显示 |  | 500-2500 RPM, 数字显示 |  |
|  | 混合制粒 | 带有软材制备附件，先期能完成物料混合和软材准备过程 | 无 需另购 |  | 无 需另购 |  |
|  | 微丸强度 | 强度可以选择不同摸具来改变 | 强度很低 |  | 挤出的强大大， 微丸太坚硬 |  |
| 市场情况 和价格比 较 | 市场情况 | 研发机构使用较多 | 使用单位较少 |  | 使用单位很少 |  |
|  | 价格 | 42.9万 | 60万 |  | 65万 |  |
| 售后服务 | 技术支持及服务响应 | 国内有技术中心，服务响应及时 | 国内有售后服务机构，但服务需预约流程长响应慢 |  | 国内没有售后服务机构，需要找国外厂家 |  |

四、条件准备情况

实验室具备电（220V 单相电源）、实验平台（尺寸大于60 x 60 cm，可以承50Kg以上的设备）等安装条件。

五、可能存在的安全性问题

该设备使用过程无废弃物、污染、放射物产生。