清源创新实验室动态颗粒图像观测系统需求调研情况

一、仪器设备使用的项目

动态颗粒图像观测系统采用微量池技术和先进的光学系统精确、高效地检测颗粒。如果使用普通镜头，颗粒的可检测尺寸会受到颗粒与镜头之间距离的影响。使用远心镜头可保持恒定的图像放大倍率，这意味着无论颗粒位于视野中的哪个位置，系统都可以准确地确定颗粒粒度。自动对焦功能提高了成像效率，从而确保能够精确检测异物并获得重复性高的计数浓度，此原理可以使得该设备同时测定粒子计数和粒子图像。电子专用化学品方向实验室计划购置的动态颗粒图像观测系统，主要用于研发过程中光刻胶、电路板清洗剂中的粒度分布情况和粒子计数图像，可服务于实验室各相关研究方向，加速电子专用化学品的工艺优化，推动电子专用化学品的应用研究进程。

二、在该项目中所承担的任务

拟购置的动态颗粒图像观测系统可以针对光刻胶、电路板清洗剂的粒度分布情况和粒子计数图像。该设备的购置主要服务于清源实验室电子专用化学品方向所承担国家省部及企业合作项目及各类人才的培养。

三、国内外同类项目所用的仪器设备及优缺点对比

| 名称 | 型号 | 制造公司 |  | 使用单位 |  | 购置时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日本岛津iSpect | iSpect | 日本岛津 |  | 清华大学 |  | 2017 |
| 美国micromeritics Particle Insight | Particle Insight | 美国micromeritics |  | — |  | — |
| 美国microtrac PartAn | PartAn | 美国microtrac |  | — |  | — |
| 优缺点对比 |  |  |  |  |  |  |
| 品牌 |  | 优点 |  |  |  | 缺点 |
| 日本岛津 | 图像采集效率90% 以上 |  |  |  |  | 无 |
| 美国micromeritics | 放大倍数范围宽 |  |  |  |  | 无自动对焦功能 |
| 美国microtrac | 测定粒径范围高 |  |  |  |  | 市场占有率低，售后跟不上 |
| 同类项目所用仪器设备的优缺点（提供不少于三家制造公司的仪器设备） |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 项目 | 岛津iSpect | Micromeritics Particle Insight |  | microtrac PartAn |  |
| 主要性能 指标 | 测定粒径范围 | 5 ~ 100 μm | 10 ~ 800 μm |  | 5 ~ 1500 μm |  |
|  | 显微镜放大倍数 | 4x | 2/5/10 倍 |  | 未公开 |  |
|  | 图像采集效率 | 90% 以上 | 不超过10% |  | 不超过10% |  |
|  | 数量浓度 | 精确度5% | (参考值) |  | (参考值) |  |
|  | 单次测量样品需要量 | 最少0.05 mL | 最少30 mL |  | 最少50 mL |  |
|  | 自动对焦 | 自动对焦(无需标准样品) | No Manual |  | 自动对焦(需要标准样品) |  |
|  | 单次测量时间 | 2 分钟 | 1 分钟~ |  | 1 分钟 ~ |  |
| 市场情况 和价格比 较 | 市场情况 | 研发机构使用较多 | 部分高校使用 |  | 使用单位很少 |  |
| 售后服务 | 技术支持及 服务响应 | 厦门、福州均常驻工程师可以提供本地化服务 | 无本地化服务，需从上海支援，成本高，响应慢 |  | 无本地化服务，需从上海支援，成本高，响应慢 |  |

四、条件准备情况

实验室具备电（220V单相电源）、通风（排气系统）、实验平台（尺寸大于80 x 70 cm, 可以承80Kg以上的设备）等安装条件。

五、可能存在的安全性问题

该设备使用过程无放射物产生，可能产生少量废气可由通风净化系统处理，不会产生安全性问题。