清源创新实验室基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱仪

需求调研情况

一、仪器设备使用的项目

基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱仪（MALDI-TOF)是一种经典的软电离生物质谱，仪器主要由两部分组成：基质辅助激光解吸电离离子源（MALDI）和飞行时间质量分析器（TOF）。MALDI-TOF具有体积小、灵敏度高、准确度高及分辨率高等特点，为生命科学、化学材料等领域提供了一种强有力的分析测试手段，并正扮演着越来越重要的作用，可用于：完整分子量测定、蛋白质鉴定、寡核苷酸或蛋白质N/C端测序、聚合物的分析 。电子专用化学品方向实验室计划购置的基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱仪，主要用于研发过程中聚合物的分子量测定，可服务于实验室各相关研究方向，加速电子专用化学品的工艺优化，推动电子专用化学品的应用研究进程。

二、在该项目中所承担的任务

拟购置的基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱仪可以针对聚合物样品直接进行质谱分析，进行分子量测定。该设备的购置主要服务于清源实验室电子专用化学品方向所承担国家省部及企业合作项目及各类人才的培养。

三、国内外同类项目所用的仪器设备及优缺点对比

| 名称 | 型号 | 制造公司 |  | 使用单位 |  | 购置时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日本岛津MALDI-8020 | MALDI-8020 | 日本岛津 |  | 中山大学 |  | 2020 |
| 德国Bruker Microflex LT/SH | Microflex LT/SH | 德国Bruker |  | 南方科技大学 |  | 2017 |
| 韩国ASTA Tinkerbell LT | Tinkerbell LT | 韩国ASTA |  | — |  | — |
| 优缺点对比 |  |  |  |  |  |  |
| 品牌 | 优点 |  |  | 缺点 |  |  |
| 日本岛津 | 性价比高、线性模式灵敏度最高 |  |  | 无 |  |  |
| 德国Bruker | 性能稳定 |  |  | 价格较高，线性模式灵敏度一般 |  |  |
| 韩国ASTA | 专利的靶板技术和装载样本系统 |  |  | 市场占有率低，售后跟不上 |  |  |
| 同类项目所用仪器设备的优缺点（提供不少于三家制造公司的仪器设备） |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 项目 | 岛津 MALDI-8020 | Bruker Microflex LT/SH |  | ASTA Tinkerbell LT |  |
| 主要性能 指标 | 分子量范围 | Linear 1 - 500 kDa | Linear 1 - 300 kDa |  | Linear 1 - 300 kDa |  |
|  | 线性分辨率 | >5000 (ACTH, 2465 Da) >80 (BSA, 66430 Da) | >3500 (ACTH, 2465 Da) |  | >4000 (ACTH, 2465 Da) >1000 (Cyto C, 12360 Da) |  |
|  | 准确度 | Internal : <20 ppm External : <150 ppm | Internal : <50 ppm External : <150 ppm |  | Peptides Internal : <100 ppm External : <150 ppm Proteins Internal : <250 ppm External : <300 ppm |  |
|  | 灵敏度 | 250 amol Glufib (SN > 2:1) 250 fmol BSA (SN > 5:1) | 1 fmol Glufib 500 fmol BSA |  | 1 fmol Glufib (SN >10:1) 50 fmol Lysozyme (SN >10:1) |  |
|  | 激光器 | 200 Hz SS | 60 Hz N2 |  | 1 kHz SS |  |
|  | 激光寿命 | 2 x 10^9 shots | 1 x 10^7 shots |  | 1 x 10^9 shots |  |
|  | 靶板类型 | 1 x 48 FlexiMass-DS 1 x 48 FlexiMass-SR | 48 & 96 sample spots |  | - |  |
|  | 噪音 | < 55 dB | < 50 dB |  | - |  |
|  | 泵系统 | Diaphragm pump + 1 x turbo | Diaphragm pump + 1 x turbo |  | - |  |
|  | 条码阅读器 | yes | no |  | no |  |
| 市场情况和价格比较 | 市场情况 | 研发机构使用较多 | 部分高校使用 |  | 使用单位很少 |  |
| 售后服务 | 技术支持及 服务响应 | 厦门、福州均常驻工程师可以提供本地化服务 | 厦门、福州均常驻工程师可以提供本地化服务 |  | 无本地化服务，需从上海支援，成本高，响应慢 |  |

四、条件准备情况

实验室具备电（220V单相电源）、通风（排气系统）、实验平台（尺寸大于120 x 70 cm, 可以承100Kg以上的设备）等安装条件。

五、可能存在的安全性问题

该设备使用过程无放射物产生，可能产生少量废气可由通风净化系统处理，不会产生安全性问题。