清源创新实验室全二维气相色谱质谱联用仪

需求调研情况

一、仪器设备使用的项目

全二维气相色谱质谱联用仪是在气相色谱质谱联用仪的基础上增加配置全新深冷的热调制器-二阶热调制器，将两根不同固定相的色谱柱串联进行二维色谱分离再进入质谱检测器检测。全二维气相色谱质谱联用仪的峰容量大，灵敏度高，可实现复杂基质中特定成分分析，如香精香料、石化产品、电子化学品等样品中全组分的正交分离，定性能力强，检测效果显著，已经成为复杂样品组分检测、工艺优化、真假鉴别等方面的高新质谱检测技术。

电子专用化学品方向实验室计划购置的全二维气相色谱质谱联用仪，主要用于研发过程中复杂基质产品成分分析，可服务于实验室各相关研究方向，加速电子专用化学品的工艺优化，推动电子专用化学品的应用研究进程。

二、在该项目中所承担的任务

拟购置的全二维气相色谱质谱联用仪可以用于复杂基质产品成分分析。该设备的购置主要服务于清源实验室电子专用化学品方向所承担国家省部及企业合作项目及各类人才的培养。

- 国内外同类项目所用的仪器设备及优缺点对比

| 名称 | 型号 | 制造公司 |  | 使用单位 |  | 购置时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海天美 | Scion GC-MS SQ | 上海天美 |  | 江西中医药大学 |  | 2012 |
| 安捷伦 Agilent | 5977B | 安捷伦 Agilent |  | 福州市食品药品检验所 |  | 2015 |
| 岛津 | GCMS-2020NX | 岛津 |  | 厦门理工大学水资源环境研究所 |  | 2016 |
| 优缺点对比 |  |  |  |  |  |  |
| 品牌 | 优点 |  |  | 缺点 |  |  |
| 岛津 | 性能稳定 |  |  | 功能扩展复杂 |  |  |
| 上海天美 | 性价比高 |  |  | 自动进样器残留大 |  |  |
| 安捷伦 Agilent | 检测器灵敏度高 |  |  | 价格高 |  |  |
| 同类项目所用仪器设备的优缺点（提供不少于三家制造公司的仪器设备） |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 项目 | 日本岛津 | 美国安捷伦 |  | 上海天美 |  |
| 主要性能 | 产品品名 | 气相色谱质谱联用仪 GCMS-2020NX | 气相色谱质谱联用仪5977B |  | 气相色谱质谱联用仪 Scion GC-MS SQ |  |
| 指标 | 质量分析器 | 配备预四极的高精度全金属四极杆，预四极可转动可清洗，主四极杆可清洗打磨，抗污染强。 | 配备TK离子透镜的石英涂金一体化四极杆，抗污染弱 |  | 配备预四极的高精度全金属四极杆， |  |
|  | 最大扫描速度 | 20,000 amu/sec | 20,000 amu/sec |  | 10,000 amu/sec |  |
|  | 最大升温速度 | 250℃ | 120℃ |  | 180℃ |  |
|  | 灵敏度（信噪比） | S/N:2000:1 | S/N:1500:1 |  | S/N:1500:1 |  |
|  | 检测器最多扩展数 | 4 | 3 |  | 2 |  |
|  | 软件功能 | AART功能（基于保留指数的保留时间自动校正），解卷积 | 保留时间单点自动校正 |  | 无此功能 |  |
| 售后服务 | 技术支持及 服务响应 | 厦门、福州均常驻工程师可以提供本地化服务 | 厦门、福州均常驻工程师可以提供本地化服务 |  | 无本地化服务，需从上海支援，成本高，响应慢 |  |

四、条件准备情况

实验室具备电（220V单相电源）、通风（排气系统）、实验平台（尺寸大于长100 x 宽70 cm, 可以承100Kg以上的设备）等安装条件。

五、可能存在的安全性问题

该设备使用过程无放射物产生，可能产生少量废气可由通风净化系统处理，不会产生安全性问题。