清源创新实验室全自动微电脑强伸仪需求调研情况

一、仪器设备使用的项目

中国福建化学工程科学与技术创新实验室(清源创新实验室)测试中心拟购置全自动微电脑强伸仪，用于纤维强度和伸度以及相应变异系数等指标的测试。清源创新实验室将承担大量科研和研究生培养工作，但目前没有全自动微电脑强伸仪，无法开展相关的研究工作。鉴于上述情况，测试中心经过多轮讨论，一致认为，全自动微电脑强伸仪是清源创新实验室目前需求迫切、能发挥较大效益的测试仪器。所以清源创新实验室测试中心申请购置一台主要服务于清源创新实验室、以测试为主、性能指标能够满足常规科研和教学需要、精确度高、性能稳定可靠的全自动微电脑强伸仪。

二、在该项目中所承担的任务

全自动微电脑强伸仪应用于纤维强度和伸度以及相应变异系数等指标的测试，仪器测试范围广、精度高，可联机计算机全自动分析，稳定且操作简便，使用及维护成本均低，同时可增加各种夹具或选项配置满足多元化的测试需求。全自动微电脑强伸仪是纤维材料最基本也是最关键品质指标的检测仪器，是纤维材料产品研究开发必要的品质指标检测工具。因此该设备可为本单位各研究方向使用，特别是纤维材料等领域。更重要的是，该设备具有高分辨检测功能，能对物质的结构进行精细表征，反应更全面的物性信息，提升研究的准确度和深度。该设备的引入，有利于促进清源创新实验室在纤维材料等领域的研发工作，提升科研分析方面的水平，提高研究生的综合知识和创新能力。

三、国内外同类项目所用的仪器设备及优缺点对比

| 仪器品牌 | 德国TEXTECHNO | 瑞士USTER |
| --- | --- | --- |
| 仪器型号 | STATIMAT ME+ | TENSORAPID5-C |
| 测试原理 | 等速伸长型（CRE） | 等速伸长型（CRE） |
| 强力测试范围 | 0-10N、0-100N，精度优于±0.5%。 | 0.01-500N，精度±1%（100cN以上）或 ±1cN（100cN以下）。 |
| 伸长范围 | 100mm测试长度，0-960%；200mm测试长度，0-480%；500mm测试长度，0-192%。伸长分辨率为0.002mm。 | 100毫米测试长度，0-1000%；200毫米测试长度，0-500%；500毫米测试长度，0-140%。伸长测量精度±1%。 |
| 测试移动速度 | 1-5000mm/min（无级变速，任意设定），准确度0.1%。 | 可在50和5000 毫米/分钟之间连续调整。 |
| 夹具夹头 | 采用气动式夹头正常设定气压 5 bar，更换方便，可依实际需求，快速更换夹头测试试样。 | 气动纱线夹头，带有可更换的由各种材料制成的夹头垫片以及可更换的纱线张力减缓曲面；夹头压力可在测试时设定。 |
| 测试数据 | 输出数据包括：断裂强力、断裂伸长、断裂伸长率、断裂强度、断裂时间、断裂功、定强力伸长、定伸长强力以及数据统计中的最大值、最小值、平均值、CV值等；强力值、伸长率、强力-伸长曲线等。 | 输出数据包括：断裂时间、断裂强力、断裂伸长、断裂强度、断裂功、部分功、参考值、模量值、参考伸长率、强力、伸长率等。图形包括划线图、曲线图、强力/伸长曲线图、模量/伸长率曲线图、波谱图。 |
| 自动化程度 | 可联机计算机全自动分析，并自动统计、分析，由列表机将数据及图表打印出来。快速自动强力归零钮，只需轻按一次即可全自动强力归零。可设定管制、强伸度上下限，若超限会自动停止测试或依设定指示执行。测试后之资料，可自动储存在硬式磁盘驱动器内，以便管理与运用。 | 自动检查所有测量值，用户自定义报表和工厂设限的编辑。智能查看异常和异常值。具有过滤功能，可快速选择数据和编写长期报告。快速数据过滤功能，课快速查找数据。 |

四、条件准备情况

实验室具备电（220V单相电源）、通风（排气系统）、实验平台、空气压缩机等安装条件。

五、可能存在的安全性问题

该设备使用过程无放射物产生，可能产生废弃纤维材料及废弃试剂统一收集按照固体废弃物处理，不会产生安全性问题。